模拟用户log抓取方法

| 日期 | 修改人 | 版本 | 审核人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.7.7 | 廖野 | 1.0 | 许明涛 | 初始版本 |
| 2014.7.7 | 许明涛 | 1.1 | 许明涛 | - 增加目录结构，标题，修改记录。 - 调整抓取顺序 |

目录

一、	故障说明	3

二、	常规问题log	3

A.	T卡log	3

B.	脚本log	3

三、	串口log	4

A.	设置端口和波特率	4

B.	设置保存路径	4

四、	RAMDUMP log	5

A.	端口检查	5

B.	打开Memory Debug App软件	5

C.	Ramdump 抓取	6

D.	RAMDUMP log文件保存	6

E.	压力测试主动复现时，ramdump条件检查	6

五、	QXDM LOG	6

A.	打开QXDM 软件，连接到手机	6

B.	依次按 F1 F3 F11三个按键	7

C.	LOG保存地址	7

模拟用户在故障发生时，请提供两项信息：《故障说明.txt》、对应log。

- 故障说明

反馈的每个故障，请提供一份《故障说明.txt》，该份文档中需要包含如下信息：

- 故障复现的详细步骤

- 故障发生时手机当前时间（不是电脑时间）

- 发生概率

- 是否为单机问题

- 常规问题log

一般情况下只需要抓取常规问题log，即：T卡log和脚本log

T卡log

- 拨号盘输入*#*#564548#*#*暗码，进入t卡log设置项

- 点击MENU按键，点击LOG PATH可设置LOG保存路径，默认为外部T卡

- 点击“SETTING”，勾选“FUT”选项

- 长按FUT，弹出“option”，点击“EDIT”，找到“CRASH”选项并去掉勾选

问题发生时，记录手机当前时间，并将t卡log拷贝出来。

脚本log

解压脚本log工具包，目录结构如下。

请确保手机和电脑usb连接正常，并能够找到adb端口。

问题发生时，记录手机当前时间，并双击“get_log.bat”，提供抓到log目录文件。

- 串口log

死机重启需要抓取串口log，工具如下：

- 设置端口和波特率

设置保存路径

串口连接到手机即可抓取。问题发生时，请提供log保存路径下的完整log文件。

- RAMDUMP log

死机，定屏，不开机，这类问题比较复杂，请优先确保提供T卡log和串口log。针对这类问题，请检查是否进入了DLOAD模式。

- 端口检查

连上USB，检查是否出现9025端口。

- 打开Memory Debug App软件

- Ramdump 抓取

点击“Browser”，会出现如下情况，等待进度条跑完后手机会自动重启。

- RAMDUMP log文件保存

- Win xp系统存放目录

路径：C:\Documents and Setting\All users\Application Data\Qualcomm\QPST\Sahara\Port_COMXX目录下，Application Data为隐藏文件，需要把隐藏文件选项打开

- Win7系统存放目录

路径：C:\ProgramData\Qualcomm\QPST\Sahara\Port_COMXX，其中ProgramData为隐藏文件，需要把隐藏文件选项打开。

- 压力测试主动复现时，ramdump条件检查

- Root权限

请找项目负责人获取root权限暗码

- 关闭t卡log中的ramdump功能

拨号盘暗码*#*#564548#*#*---》点击SETTING—--》长按FUT----》弹出option—》点击EDIT---》找到CRASH选项并关闭它

- QXDM LOG

掉卡，掉网或者所有网络相关的问题，需要抓取QXDM log。

- 打开QXDM 软件，连接到手机

- 依次按 F1 F3 F11三个按键

- LOG保存地址